Akron Art Museum

Location: Ohio, USA

Dates: 2001 - 2007

Client: Akron Art Museum, Akron, Ohio, USA

Mit dem Akron Art Museum hat Coop Himmelb(l)au ein neues Museumskonzept entwickelt – "ein Museum der Zukunft". In ihm verbinden sich herkömmliche Museumsfunktionen und urbaner Raum zu einem Kulturzentrum neuen Typs, in dem digitale und analoge Informations- und Erlebnisangebote gemacht werden.

Das Gebäude setzt sich aus drei Teilen zusammen: dem „Kristall“, der „Galerienbox“ und der „Dachwolke“. Der Kristall bildet den Haupteingang und dient als Orientierungs- und Erschließungsbereich für die öffentlichen Einrichtungen des alten und des neuen Gebäudes. Der große, flexible Raum eignet sich für Bankette, Kunstfestivals und Events externer Organisationen und Firmen.

Das Innere der Galerienbox ist ein weitläufiger Raum mit wenigen Stützen, der extrem flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Ausstellungen reagieren kann. Ein großer Lastenaufzug bringt übergroße Werke zu und von den Lagerzonen und dient als Verbindungsglied zwischen Laderampe und Galerienbox. Es kann kein Tageslicht in die Galerien eindringen, damit Schäden an den Kunstwerken durch Sonneneinstrahlung vermieden werden.

Die über dem Gebäude schwebende "Dachwolke" mit einer Spannweite von 100 Metern, die ein weithin sichtbares, modernes Signal aussendet und gleichzeitig einen Raum definiert, in dem Freiluft-Events stattfinden können, bildet das neue Wahrzeichen der Stadt.

Das Energiekonzept

Die für Licht, Heizung und Kühlung des Kristalls benötigte Energie wird durch strategisch verteilte thermische Masse und umfassende Tageslichtnutzbarkeit minimiert. Die Masse sowie der Standort der Galerienbox und der Dachwolke schützen die südlich gerichtete Kristallverglasung vor direktem Sonnenlicht. Gleichzeitig erhöht die Reflexion des Fassadenmaterials den Level der natürlichen Belichtung im Kristall und reduziert die Notwendigkeit von künstlichen Lichtquellen.

Der Kristall nutzt mikroklimatische Zonen als Heiz- und Kühlkonzept. Da nicht das komplette Volumen des Kristalls klimatisiert wird, sondern nur jene Zonen, in denen sich Personen aufhalten, werden Energie- und Betriebskosten reduziert.

In die Betonböden der Galerienbox und des Kristalls sind mit Wasser gefüllte Rohre verlegt, die zur Heizung und Kühlung des Raumes dienen. Diese Fußbodenheizung ist viel effizienter als einfache Ventilatorensysteme, weil sie die thermische Masse des Betons als Speichermedium nutzt.

PROJEKTTEAM

Client: Akron Art Museum, Akron, Ohio, USA

Planung: COOP HIMMELB(L)AU – Wolf D. Prix, Helmut Swiczinsky + Partner ZT GmbH

Design Principal: Wolf dPrix

Projektpartner: Michael Volk

Projektarchitekt: Angus Schoenberger

Designarchitekt: Tom Wiscombe,

Designteam: Wolf dPrix, Tom Wiscombe, Mona Marbach

Projektteam: Florian Pfeifer, Mona Bayr, Marcelo Bernardi, Philip Vogt, Dan Narita, Lorenz Bürgi, Daniela Kobel, Mohamed Fezazi, Robert Haranza, Dionicio Valdez

Ausführender Architekt: Westlake, Reed, Leskosky, Cleveland, Ohio, USA

Partner in Charge: Ron Reed

Project Director: Rich Keilmann

Tragwerksplanung: B+G Ingenieure, Bollinger und Grohmann GmbH, Frankfurt, Germany; De Simone Consulting Engineers, San Francisco, USA

Haustechnik: IBE Consulting Engineers, Los Angeles, USA

Akustik: Arup Acoustics, New York, USA

Lichtdesign: George Sexton Associates, Washington DC, USA

CHRONOLOGIE

Wettbewerb (1. Preis): 2001

Planungsbeginn: 2002

Baubeginn: 06/2004

Fertigstellung: 06/2007

PROJEKTDATEN

Grundstücksfläche: 8,370 m²

Gesamtnutzfläche: 8,244 m²

Nutzfläche des bestehenden Gebäudes (Renovierung): 2,367 m²

Nutzfläche der Erweiterung (neue Konstruktion): 5,877 m²

Gebäudehöhe bestehendes Museum: 16,75 meters

Gebäudehöhe neues Gebäude:

Galerienbox: 11,25 meters, High Roof: 17.5 meters, Kristall: 17.5 meters

Max. Gebäudelänge: 76 m (Galerienbox)

Max. Gebäudebreite: 38 m (Galerienbox)